# STM32 MP3/WAV 播放器硬件设计学习手册

适用对象：第一次自己做单片机硬件板、但已经完成本项目软件验证的学习者。

本手册的目标不是只给出“怎么接”，而是让你以后只看这一份文档，就能理解整块播放器硬件为什么这样设计。

# 第一章：项目简介

## 1.1 这次硬件设计和之前软件阶段有什么不同

之前的软件阶段，重点是证明这条数字链路已经跑通：

电脑 -> 串口 -> STM32 -> W25Q64 -> WAV文件 -> PCM样本 -> 定时输出

它解决的是“文件能不能正确写进去、读出来、解析出来、按节拍播放出来”。 但那时并没有把一块真正可落板的播放器硬件全部设计完，尤其是音频输出、功放、供电、下载、复位、BOOT、去耦、接口和 PCB 布局这些内容，还没有形成完整硬件方案。

这一次要做的，是把软件已经验证过的逻辑，真正落到一块可以制作 PCB 的硬件板上。

## 1.2 当前项目的真实技术基线

主控：STM32F103C8T6

外部 Flash：W25Q64

显示：SSD1306 OLED

OLED 通信：PB8/PB9 软件 I2C

串口：USART1 / PA9 / PA10

Flash 通信：SPI1 / PA4~PA7

当前真实音频输出：PB0 / TIM3_CH3 的 PWM

当前已经验证过的音频：8kHz / 16bit / 单声道 WAV

这意味着本硬件设计不能凭空改成另一个完全不同的平台，而要先和现有工程保持一致。

## 1.3 这块板最终要完成什么

给 STM32、Flash、OLED 和功放供电；

让 STM32 能稳定启动、复位、下载和调试；

让 W25Q64 能稳定存取音频文件；

让 OLED 能显示状态；

把 PB0 输出的 PWM 音频变成可送入功放的模拟信号；

用功放推动小喇叭真正发声；

为后续调试留下测试点和清晰的布局边界。

## 1.4 本手册采用的最终主方案

5V 输入
 ├─> 3.3V 数字电源 -> STM32 / W25Q64 / OLED
 └─> 5V 音频电源 -> PAM8403

PB0 PWM
 -> 两级 RC 低通
 -> 音量电位器
 -> 输入耦合电容
 -> PAM8403
 -> 8Ω 小喇叭

这不是唯一能工作的方案，但它是最适合当前代码、又很适合初学者理解的一版。

# 第二章：系统框图

系统框图

## 2.1 从功能上看，整机可以拆成六个区域

供电区：把外部 5V 分成数字电源和音频电源；

主控区：STM32 最小系统、复位、BOOT、SWD；

存储区：W25Q64；

显示区：OLED；

通信区：USART1；

音频区：PWM、滤波、音量、功放、喇叭。

## 2.2 为什么系统图要先画

很多初学者一上来就画原理图，最后会发现：

功放和数字电源混在一起；

Flash 离 MCU 很远；

OLED 接口放在不方便安装的位置；

喇叭线横穿整板；

调试口最后没地方放。

先画系统框图，本质是在回答：

哪些模块彼此关系最紧；

哪些信号必须短；

哪些区域容易有噪声；

哪些接口应该放在板边。

## 2.3 模块连接关系

模块连接图

系统里最重要的几条数据路径如下：

| 路径 | 作用 |
| --- | --- |
| `USART1` | 电脑与 STM32 之间传文件和看日志 |
| `SPI1` | STM32 访问 W25Q64 |
| `I2C` | STM32 控制 OLED |
| `PWM 音频` | STM32 输出音频样本 |
| `SWD` | 下载和在线调试 |

# 第三章：STM32 最小系统

原理图草图

## 3.1 什么叫“最小系统”

所谓最小系统，是指让 MCU 能可靠上电、启动、运行、下载、复位的最少外围电路。 如果这部分不稳，后面的 Flash、OLED、音频再完美也没意义。

## 3.2 电源部分

### VDD、VDDA、VBAT 怎么接

VDD：数字电源，接 3V3_D

VDDA：模拟电源，经过磁珠 FB1 后接 3V3_D

VBAT：当前没有后备电池，先用 0R 接到 3V3_D

VSS/VSSA：全部接地

### 为什么 VDDA 还要单独处理

即使当前项目暂时没有用 ADC，VDDA 也不能悬空。 通过磁珠和局部电容把它接好，可以减少数字开关噪声进入模拟电源域，也让以后加 ADC 或真正 DAC 时不用返工。

## 3.3 去耦电容

### 为什么每个 VDD 附近都要放 0.1uF

MCU 内部门电路翻转时，需要很快的瞬态电流。稳压器离芯片太远，走线又有电感，瞬间并不能及时把电流送到。 0.1uF 小电容离电源脚很近时，就像一个近身小水库，可以先把这口高频电流补上。

### 为什么还要放 4.7uF

0.1uF 很擅长高频，但容量太小。 4.7uF 更适合处理稍慢一点、稍大一点的电流变化，所以常见做法是：

每个电源脚旁边：0.1uF
芯片附近再放：4.7uF

## 3.4 晶振电路

### 为什么选 8MHz

当前固件使用：

HSE 8MHz -> PLL x9 -> 72MHz

因此硬件继续选 8MHz 晶振，软件不用重新核算系统时钟、串口、定时器和 PWM。

### 为什么常见搭配 22pF

晶体需要一定的负载电容才能在目标频率附近稳定振荡。 当晶体标称负载约为 12pF 时，两颗 22pF 外加板上杂散电容，常能落在合适范围。

要记住：

22pF 不是固定真理；

如果以后换晶体型号，要查它的 CL；

走线越长、寄生越大，实际负载也会变化。

## 3.5 复位电路

### 为什么 `NRST` 要上拉 10k

NRST 默认应该保持高电平。 用 10k 上拉有三个好处：

足够可靠地把复位脚拉高；

按复位键时电流不会太大；

和 0.1uF 电容一起，能形成大约 1ms 的上电延时。

### 为什么要有复位按键

因为调试时“重新上电”太麻烦。 复位键让你在不拔电的情况下重新启动系统，是嵌入式调试里最省心的小东西之一。

## 3.6 BOOT 电路

### 为什么 BOOT0 要下拉

默认启动模式应该是从用户 Flash 运行程序。 如果 BOOT0 悬空，系统可能偶尔进入 Bootloader，看起来像“程序没烧进去”或者“板子有时能起、有时不能起”。

### 为什么还要留跳帽

因为未来你可能需要：

通过系统 Bootloader 救板；

用串口方式下载；

在程序坏掉时留一条后路。

## 3.7 SWD 接口

SWD 至少保留：

3V3

SWDIO

SWCLK

NRST

GND

很多初学者为了“省几个针脚”不留下载口，最后调试时会非常被动。 硬件学习板宁可多几个测试点，也不要把自己逼进死角。

# 第四章：W25Q64

## 4.1 为什么项目要用外部 Flash

音频文件远比普通参数大。 STM32 片内 Flash 主要放程序，不适合频繁擦写大音频文件，所以把 WAV/MP3 数据放在外部 SPI Flash 更合适。

## 4.2 为什么 SPI 这样接

| W25Q64 | STM32 |
| --- | --- |
| CS | PA4 |
| SCK | PA5 |
| MISO | PA6 |
| MOSI | PA7 |

这是 STM32F103 的 SPI1 默认引脚，也是当前软件已经真实验证过的一组连接。 硬件落地阶段最重要的原则之一，就是已经验证过的接口，不随便改。

## 4.3 为什么 CS 要上拉

在 MCU 还没初始化 GPIO 之前，CS 如果浮着，Flash 就不知道自己该不该响应。 把 CS 通过 10k 拉到高电平，可以让 Flash 在复位阶段默认保持未选中。

## 4.4 为什么 `WP#`、`HOLD#` 不能悬空

WP#：低电平可能触发写保护；

HOLD#：低电平可能暂停通信。

如果暂时不用这两个功能，最稳妥的做法就是通过 10k 上拉到 3.3V。

## 4.5 为什么 Flash 旁边要放去耦

Flash 虽然不像功放那样吃大电流，但它在 SPI 读写时边沿很快。 就近放 0.1uF + 1uF 可以让它的电源更安静，减少偶发通信错误。

## 4.6 SPI 线怎么走

Flash 尽量靠近 MCU；

SCK、MOSI、MISO、CS 尽量短；

不要在这些线中间绕很大圈；

不要让它们长距离贴着音频输入线走；

下面尽量有连续地平面作为回流路径。

# 第五章：OLED

## 5.1 OLED 有 I2C 和 SPI 两种常见接法

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| I2C | 只占两根信号线，接线少，适合状态显示 | 速度较慢 |
| SPI | 刷新更快，适合图形动画 | 占用引脚更多，布线更复杂 |

## 5.2 本项目为什么选 I2C

当前项目只显示：

Flash 状态；

文件大小；

播放状态；

错误提示。

这些内容对刷新速度要求并不高。 更重要的是，现有软件已经用 PB8/PB9 实现了 OLED 软件 I2C，所以继续选择 I2C 可以：

少改代码；

少占引脚；

让硬件更简单；

让学习重点留在主链路，而不是界面驱动。

## 5.3 为什么 I2C 要有上拉电阻

I2C 的输出结构是开漏。 器件只能把线拉低，不能主动把线推高，所以必须依靠上拉电阻把总线恢复到高电平。

本项目选 4.7k，原因是：

对短板级走线是常见值；

上升速度够用；

拉低电流又不会太大。

如果你买的 OLED 模块上已经带了上拉电阻，板子上仍可以保留焊盘，但要注意不要重复并联出太低的阻值。

# 第六章：音频输出与功放电路设计

## 6.1 为什么这一章是重点

之前的软件阶段，主要验证了 WAV/MP3 的读取、解析和播放逻辑； 但真正让喇叭发声的完整模拟链路，当时还没有做成一个正式硬件设计。

这一次必须把下面几个问题一次讲清楚：

STM32 的音频到底从哪里出来；

这个信号为什么还不能直接接喇叭；

为什么需要滤波；

为什么需要功放；

功放、喇叭、音量和 PCB 布局该怎么定。

## 6.2 STM32 音频输出路线有哪些

| 路线 | 说明 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 片内 DAC | MCU 内部直接输出模拟电压 | 架构清晰，音质好于 PWM | `STM32F103C8T6` 没有片内 DAC |
| PWM + RC | 用占空比表示音频，再低通成模拟量 | 与现有代码完全一致，器件少 | 需要滤波，音质一般 |
| I2S DAC 模块 | MCU 输出数字音频到外部 DAC | 音质最好，适合正式播放器 | 当前芯片/代码/硬件复杂度都要升级 |
| 外部 SPI DAC | 通过 SPI 驱动外部 DAC | 原理清晰，可比 PWM 更好 | 会增加器件和总线管理复杂度 |

## 6.3 本项目为什么最终选 `PWM + RC`

因为当前项目已经真实完成了：

PB0 / TIM3_CH3 -> PWM 音频输出

并且当前主控 STM32F103C8T6 没有片内 DAC。 所以第一版硬件最合理的路线是：

PB0 PWM -> RC 低通 -> 功放

这不是“最豪华”的方案，但它是：

与当前固件最一致；

最容易快速落地；

最适合用来学习数字音频如何变成模拟音频。

## 6.4 为什么 STM32 不能直接推喇叭

### 原因一：GPIO 电流不够

普通小喇叭阻抗很低，常见是 4Ω 或 8Ω。 它想要真正发声，需要的电流远大于 MCU GPIO 适合长期承受的范围。

### 原因二：GPIO 输出的是信号，不是功率

MCU 能给你“电压变化的信息”，但没有能力把这份信息变成足够的声功率。 这就像一个人能轻声说话，不代表他能拿着喇叭让全场都听见。

### 直接接会怎样

声音小；

失真大；

GPIO 压降严重；

甚至可能损坏 MCU 引脚。

## 6.5 为什么需要功放

功放的任务不是“改变歌曲内容”，而是：

保留输入波形的变化；

提供更大的电流；

把小信号变成能驱动喇叭的功率信号。

## 6.6 PAM8403 和 LM386 怎么选

| 对比项 | PAM8403 | LM386 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | Class-D | 模拟功放 |
| 供电 | 5V 方便 | 5V 也可用 |
| 效率 | 高 | 低 |
| 发热 | 小 | 相对更明显 |
| 外围 | 较少 | 需要较大输出耦合电容 |
| 学习直观性 | 中等 | 很直观 |
| 实际播放器适配度 | 更高 | 可用但不如 PAM8403 |

### 给初学者的推荐

如果你想做一块真正长期使用的小播放器板：推荐 PAM8403

如果你想专门学习传统模拟功放原理：可以额外搭一版 LM386

本项目正式硬件主方案采用 PAM8403。

## 6.7 喇叭接口怎么设计

### 推荐喇叭

初学者首版推荐：8Ω / 1W~2W

如果想追求更大声压，也可用 4Ω

### 为什么首版更推荐 8Ω

电流压力更小；

对供电和布局更宽容；

更适合先把系统稳定做出来。

### 接线方式

PAM8403 是桥接输出：

喇叭一端 -> OUTL+
喇叭另一端 -> OUTL-

不要把 OUTL- 当成地。 如果以后用右声道，也是：

喇叭一端 -> OUTR+
喇叭另一端 -> OUTR-

## 6.8 PWM 为什么必须滤波

PWM 的本质是高频开关。 当前固件的 PWM 载波约为：

72MHz / 1024 ≈ 70.3kHz

你真正想听的是低频音频包络，不是这串高速开关。 如果不滤波：

功放会把很多高频开关能量一起放大；

噪声会变重；

EMI 更糟；

波形更难看。

## 6.9 RC 低通参数怎么选

低通截止频率公式：

fc = 1 / (2πRC)

本项目选：

R = 2.2kΩ
C = 10nF
fc ≈ 7.23kHz

当前测试音频是 8kHz 采样，按奈奎斯特定理，有效音频上限约 4kHz。 所以把单级截止频率放在 7kHz 左右，是一个很适合当前语音播放的折中：

4kHz 内的音频还能较好保留；

70kHz PWM 载波已经开始被明显压制；

两级串联后，载波抑制比单级更明显。

## 6.10 为什么用两级，而不是一级

一级 RC 的滚降太缓。 两级 RC 的优点是：

仍然很容易看懂；

器件成本只多一组 RC；

对 PWM 载波抑制更明显；

非常适合做学习板。

## 6.11 音量控制要不要

### 固定增益方案

如果你非常确定：

音源幅度固定；

功放增益固定；

喇叭也固定；

那么可以不用电位器，直接固定输入。

### 为什么本项目建议加音量电位器

第一次调试时更安全；

可以避免功放输入过大导致削顶失真；

更容易适配不同喇叭；

对学习者更直观，能看到“输入幅度变化 -> 声音大小变化”。

本设计采用：

RV1 = 10kA 音量电位器

## 6.12 为什么音频电路容易有噪声

音频信号本身很小，而板子上同时存在很多“大动作”：

PWM 的高速边沿；

SPI 的时钟；

OLED 和 MCU 的数字翻转；

功放的大电流开关；

电源线上的纹波；

长而高阻的音频走线。

这些东西只要耦合进音频输入，就会表现成：

底噪；

沙沙声；

啸叫；

跟显示刷新同步的杂音；

播放时的高频尖叫感。

## 6.13 PCB 上音频部分应该怎么放

功放靠近喇叭端子；

C21/C22 贴近功放电源脚；

PWM 从 PB0 出来后尽快进入低通网络，不要拖很长；

RC 低通后的音频线要短、远离晶振、SPI、SWD；

功放区和数字区分开放；

喇叭大电流回路不要穿过 MCU 区；

地平面保持完整，不要随意切成一块一块；

低电平音频线旁边尽量有稳定参考地。

# 第七章：元件选型

## 7.1 选型原则

优先和现有软件匹配；

优先选容易买、容易焊、资料多的器件；

初学者第一版不过度追求“最先进”；

关键接口保留替代空间；

能解释清楚为什么选它。

## 7.2 核心器件选择

| 模块 | 主选器件 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| MCU | STM32F103C8T6 | 软件已完成，资料多 |
| Flash | W25Q64 | 容量足够，驱动已验证 |
| 稳压 | ME6211 3.3V LDO | 低压差，适合 5V 转 3.3V |
| 显示 | SSD1306 I2C OLED | 与当前代码一致 |
| 功放 | PAM8403 | 效率高，实际播放器更合适 |
| 喇叭 | 8Ω / 1W~2W | 初学者首版更稳妥 |

## 7.3 完整 BOM

完整 BOM 见本手册附录 B，也保存在：

STM32_MP3_BOM.csv

# 第八章：PCB 布局

PCB布局草图

## 8.1 器件摆放顺序

先放接口；

再放 U1；

再放晶振、复位、BOOT、去耦；

把 W25Q64 靠近 SPI 引脚；

把 OLED 接口放在板边；

把功放和喇叭端子放到数字区以外；

最后安排测试点。

## 8.2 晶振布局

离 MCU 越近越好；

两条线尽量短且对称；

少过孔；

不要在晶振下方穿高速数字线；

周围尽量安静。

## 8.3 去耦位置

去耦电容最重要的不是“有”，而是“近”。 理想顺序是：

电源脚 -> 去耦电容 -> 地过孔

而不是绕一圈才接到电容。

## 8.4 SPI 布线

Flash 靠 MCU；

SCK 最值得优先短；

线下面保持完整参考地；

不要让 SPI 长距离和音频线平行。

## 8.5 电源布线

5V 主电源先到功放磁珠和 LDO；

3.3V 只负责数字区；

功放旁边留大电容；

高电流线宽要比普通信号线宽。

## 8.6 模拟地和数字地

小板子上，优先使用完整地平面，不要贸然切地。 真正要控制的是：

回流路径；

大电流回路；

敏感小信号和噪声源之间的距离。

## 8.7 OLED 位置

OLED 要考虑：

是否需要露出板边；

排针方向；

是否会挡住下载口；

是否会压到测试点。

## 8.8 W25Q64 位置

Flash 最好就在 MCU 的 SPI 引脚附近。 因为它是高频数字外设，不适合为了“看起来整齐”被扔到板子的另一头。

## 8.9 功放位置

功放离：

喇叭端子近；

5V 储能电容近；

数字区远一点；

晶振远一点。

## 8.10 避免噪声的方法

地平面连续；

功放电源单独滤波；

音频线短；

PWM 尽早滤波；

SPI 和音频线不要平行跑很久；

低电平音频部分远离大电流回路；

喇叭线不从 MCU 下面穿。

# 第九章：常见错误

忘记 Flash CS 上拉；

忘记 OLED I2C 上拉；

BOOT0 悬空；

去耦电容离电源脚很远；

晶振电容值照抄却不理解；

把喇叭接到 MCU；

把 PAM8403 的负端接地；

只用一级 RC 就指望高频完全干净；

音频线绕过半块板；

没有留 SWD、测试点和复位键。

# 第十章：为什么这么设计

## 10.1 为什么不一开始就追求最高音质

因为当前阶段的目标是：

让整机先成为一个完整系统；

让硬件和已有软件真正闭环；

让每个模块都可解释、可调试。

如果一开始就上 I2S DAC、复杂音频编解码器、立体声耳放，学习主线会被冲散。

## 10.2 为什么保留 UART

因为本项目不是只播一首写死在 Flash 里的歌。 UART 负责：

写入音频文件；

回读验证；

打印调试日志。

它是这个项目从“演示板”变成“可验证系统”的关键。

## 10.3 为什么推荐 8Ω 首版喇叭

8Ω 喇叭对功放和供电的压力比 4Ω 小，更适合先把系统稳定做出来。 等你确认电源、布局和音频链路都成熟后，再去追求更大声压更合理。

## 10.4 为什么测试点值得占面积

因为没有测试点时，调试会从“测量问题”变成“猜问题”。 本项目至少保留：

3V3

GND

PWM

FILT

NRST

# 第十一章：如果删掉某元件会发生什么

| 元件 | 删掉后的典型后果 |
| --- | --- |
| 复位上拉 `R1` | `NRST` 可能悬空，启动不稳定 |
| 复位电容 `C8` | 上电复位更脆弱，抗干扰变差 |
| BOOT0 下拉 `R2` | 启动模式随机，可能不跑用户程序 |
| 晶振电容 `C6/C7` | 晶振可能不起振或频率偏差 |
| MCU 去耦电容 | 轻则偶发死机，重则上电异常 |
| Flash `CS` 上拉 | 上电期间 Flash 状态不确定 |
| Flash 去耦 | SPI 读写可能偶发错误 |
| OLED 上拉电阻 | I2C 总线拉不高 |
| RC 滤波 | PWM 载波直接进功放，噪声重 |
| 输入耦合电容 | 直流偏置进入功放输入 |
| 音量电位器 | 功能仍可用，但调试余量变小 |
| 功放 | MCU 仍有信号，但喇叭几乎带不动 |
| 功放大电容 | 大声播放时更容易压降、失真、啸叫 |
| SWD 接口 | 下载和定位问题都会难很多 |
| 测试点 | 以后查错时会非常费劲 |

# 第十二章：硬件调试流程

## 12.1 上电前

对照原理图检查焊接方向；

万用表测 5V 与 GND 是否短路；

万用表测 3.3V 与 GND 是否短路；

先不接喇叭；

确认 BOOT0 默认在低电平。

## 12.2 第一次上电

先测 5V_IN；

再测 3V3_D；

看 LDO 是否发热异常；

看 NRST 是否能回到高电平；

再接 ST-LINK。

## 12.3 数字部分调试

烧入闪灯程序；

看 PC13 LED；

测 UART 日志；

读 W25Q64 的 JEDEC ID；

做一次完整 readback；

再点亮 OLED。

## 12.4 音频部分调试

先不要接喇叭；

在 TP3 看 PB0 是否有 PWM；

在 TP4 看 RC 后是否变成平滑得多的波形；

把音量调小；

再接功放；

最后接喇叭；

若有噪声，先查电源、地回路和音频走线，而不是第一时间怀疑软件。

# 第十三章：初学者检查表

## 13.1 原理图检查

[ ] VDD / VDDA / VBAT 都有明确连接

[ ] 每个 MCU 电源脚附近都有去耦

[ ] 晶振、22pF 电容完整

[ ] NRST 有 10k 上拉、0.1uF、电按键

[ ] BOOT0 默认下拉

[ ] SWD 已引出

[ ] Flash 的 CS / WP# / HOLD# 都不是悬空

[ ] OLED I2C 有上拉

[ ] PB0 确实接到音频滤波输入

[ ] PAM8403 输出没有误接到 GND

## 13.2 PCB 检查

[ ] 晶振紧贴 MCU

[ ] 去耦电容贴近电源脚

[ ] Flash 靠近 SPI 引脚

[ ] 功放远离晶振和低电平数字区

[ ] 喇叭电流回路没有穿过 MCU 区

[ ] 地平面连续

[ ] 音频线没有和 SPI 长距离并行

[ ] 测试点都能真正探到

## 13.3 上电检查

[ ] 5V 正常

[ ] 3.3V 正常

[ ] NRST 正常

[ ] SWD 能连上

[ ] UART 有日志

[ ] Flash ID 正常

[ ] OLED 正常

[ ] TP3 有 PWM

[ ] TP4 有滤波后的音频

[ ] 最后再接喇叭

## 13.4 附录提示

完整连接表和 BOM 已放在本手册最后附录中，同时也保存在同目录下：

STM32_MP3原理图连接表.csv
STM32_MP3_BOM.csv

# 附录 A：原理图连接表

| 元件编号 | 元件名称 | 参数 | 封装 | 连接关系 | 作用 | 参数选择原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 电源输入端子 | 5V/GND | 2P-5.08mm接线端子 | 5V_IN 与 GND | 给整板输入外部5V | 5V便于同时供给功放与3.3V稳压器 |
| F1 | 自恢复保险丝 | 500mA | 1812 | 串联在J1后级5V输入 | 输入过流保护 | 正常播放电流够用且故障时可自恢复 |
| D1 | 肖特基二极管 | SS14 | SMA | 串联在5V输入正端 | 反接保护 | 压降低于普通二极管且易采购 |
| C1 | 输入大电容 | 47uF/10V | 1206或插件 | 5V_IN对GND | 抑制插拔和线缆引起的低频波动 | 容量足以稳定输入又不过分占板 |
| C2 | 输入高频去耦 | 0.1uF | 0603 | 5V_IN对GND | 旁路高频尖峰 | 0.1uF对高频噪声阻抗低 |
| U2 | 3.3V稳压器 | ME6211C33M5G | SOT-23-5 | 输入接5V_IN 输出为3V3_D | 给MCU Flash OLED供电 | 低压差且发热低 适合5V转3.3V |
| C3 | LDO输入电容 | 1uF | 0603 | U2输入对GND | 稳定LDO输入 | 满足常见LDO稳定性要求 |
| C4 | LDO输出电容 | 4.7uF | 0805 | U2输出对GND | 稳定3.3V输出 | 兼顾瞬态响应和体积 |
| C5 | 3.3V总线去耦 | 0.1uF | 0603 | 3V3_D对GND | 补充高频旁路 | 降低数字总线尖峰 |
| U1 | 主控MCU | STM32F103C8T6 | LQFP48 | VDD/VDDA/VBAT接3.3V VSS/VSSA接GND | 系统控制核心 | 与现有标准库工程完全匹配 |
| Y1 | 外部晶振 | 8MHz | 3225 | 接OSC_IN/OSC_OUT | 提供72MHz系统时钟基准 | 现有代码按HSE8MHz乘9配置 |
| C6 | 晶振负载电容 | 22pF | 0603 | Y1一端到GND | 与晶振形成负载 | 常见12pF负载晶体配合板级杂散后接近目标值 |
| C7 | 晶振负载电容 | 22pF | 0603 | Y1另一端到GND | 与晶振形成负载 | 与C6对称保证振荡条件 |
| R1 | 复位上拉电阻 | 10k | 0603 | NRST到3V3_D | 保证默认不复位 | 阻值兼顾抗干扰和按键下拉电流 |
| C8 | 复位电容 | 0.1uF | 0603 | NRST到GND | 上电时形成短暂复位延时 | 与10k组合约1ms便于稳定启动 |
| SW1 | 复位按键 | 轻触开关 | 6x6mm | NRST到GND | 手动复位 | 调试时便于重新启动系统 |
| R2 | BOOT0下拉 | 10k | 0603 | BOOT0到GND | 默认从片内Flash启动 | 避免BOOT0悬空误入系统Bootloader |
| JP1 | BOOT0跳帽 | 2P-2.54mm | BOOT0到3V3_D可短接 | 需要时进入系统Bootloader | 保留串口下载和救援入口 |  |
| R3 | BOOT1下拉 | 10k | 0603 | PB2/BOOT1到GND | 配合BOOT0决定启动模式 | 当BOOT0拉高时确保进入系统存储器模式 |
| FB1 | 模拟电源磁珠 | 600R@100MHz | 0603 | 3V3_D串联到VDDA | 隔离数字噪声进入模拟电源 | 即使当前不用ADC也保留良好习惯 |
| C9 | VDDA去耦 | 0.1uF | 0603 | VDDA到GND | 模拟电源高频旁路 | 减小模拟电源纹波 |
| C10 | VDDA储能 | 1uF | 0603 | VDDA到GND | 模拟电源低频稳定 | 配合磁珠形成简单滤波 |
| C11 | MCU去耦1 | 0.1uF | 0603 | VDD1到GND | MCU本地高频去耦 | 每个电源脚附近都要有 |
| C12 | MCU去耦2 | 0.1uF | 0603 | VDD2到GND | MCU本地高频去耦 | 缩短瞬态电流回路 |
| C13 | MCU局部储能 | 4.7uF | 0805 | 3V3_D到GND靠近U1 | 提供较低频瞬态电流 | 补足多个0.1uF的容量不足 |
| R4 | VBAT连接电阻 | 0R | 0603 | VBAT到3V3_D | 无后备电池时给VBAT供电 | 0R便于以后改版断开 |
| J2 | SWD下载口 | 1x5-2.54mm | 3V3 SWDIO PA13 SWCLK PA14 NRST GND | 下载和在线调试 | 最少引脚即可满足ST-LINK使用 |  |
| J3 | USART1接口 | 1x4-2.54mm | 3V3 GND PA9_TX PA10_RX | 文件传输与串口日志 | 现有工程依赖USART1 |  |
| D2 | 状态LED | 绿色LED | 0603或0805 | 3V3_D经R5到LED再到PC13 | 显示系统状态 | 与现有代码的低电平点亮逻辑一致 |
| R5 | LED限流电阻 | 1k | 0603 | 3V3_D到D2 | 限制LED电流 | PC13驱动能力较弱 1k更温和 |
| U3 | SPI Flash | W25Q64JVSSIQ | SOIC-8 | CS PA4 SCK PA5 MISO PA6 MOSI PA7 VCC 3V3_D GND | 存储WAV/MP3文件 | 与现有软件驱动完全匹配且容量足够 |
| R6 | Flash片选上拉 | 10k | 0603 | CS到3V3_D | 复位阶段让Flash保持未选中 | 防止总线未知态误操作 |
| R7 | WP上拉 | 10k | 0603 | WP#到3V3_D | 默认关闭写保护功能 | 避免引脚悬空 |
| R8 | HOLD上拉 | 10k | 0603 | HOLD#到3V3_D | 默认不中断SPI通信 | 避免引脚悬空 |
| C14 | Flash去耦 | 0.1uF | 0603 | U3 VCC到GND | 抑制Flash开关电流尖峰 | Flash读写边沿较快 |
| C15 | Flash局部储能 | 1uF | 0603 | U3 VCC到GND | 辅助稳定供电 | 与0.1uF覆盖更宽频段 |
| J4 | OLED接口 | 1x4-2.54mm | GND 3V3 PB8_SCL PB9_SDA | 连接SSD1306 I2C OLED模块 | 沿用现有软件I2C实现 |  |
| R9 | I2C上拉电阻 | 4.7k | 0603 | PB8_SCL到3V3_D | 给开漏总线提供高电平 | 4.7k是短板级I2C常用折中值 |
| R10 | I2C上拉电阻 | 4.7k | 0603 | PB9_SDA到3V3_D | 给开漏总线提供高电平 | 与SCL保持一致 |
| C16 | OLED接口去耦 | 0.1uF | 0603 | J4 3V3到GND | 降低显示模块瞬态影响 | 模块连接线会引入寄生电感 |
| R11 | 一级低通电阻 | 2.2k | 0603 | PB0到AUDIO_F1节点 | 与C17构成第一极低通 | 在不过度加载GPIO前提下降低PWM载波 |
| C17 | 一级低通电容 | 10nF | 0603 | AUDIO_F1到GND | 与R11组成约7.2kHz低通 | 兼顾4kHz音频保真和70kHz PWM抑制 |
| R12 | 二级低通电阻 | 2.2k | 0603 | AUDIO_F1到AUDIO_F2节点 | 与C18构成第二极低通 | 进一步压低PWM纹波 |
| C18 | 二级低通电容 | 10nF | 0603 | AUDIO_F2到GND | 与R12组成第二极低通 | 两级叠加提升载波衰减 |
| RV1 | 音量电位器 | 10kA | 3296或旋钮电位器 | AUDIO_F2到GND 滑臂输出AUDIO_VOL | 调节送入功放的幅度 | 避免固定增益下过响或失真 |
| C19 | 左声道输入耦合 | 1uF | 0805 | AUDIO_VOL到PAM8403 LIN | 隔离PWM直流分量 | 与输入阻抗形成很低截止频率 |
| C20 | 右声道输入耦合 | 1uF | 0805 | AUDIO_VOL到PAM8403 RIN | 将当前单声道复制到右声道 | 便于未来双喇叭播放 |
| FB2 | 功放电源磁珠 | 600R@100MHz且额定1A以上 | 0805 | 5V_IN到5V_AUDIO | 隔离功放开关电流回灌主电源 | 降低数字区受扰 |
| C21 | 功放高频去耦 | 0.1uF | 0603 | 5V_AUDIO到GND靠近U4 | 抑制开关尖峰 | 功放边沿快必须就近放置 |
| C22 | 功放储能电容 | 470uF/10V | 插件或7343 | 5V_AUDIO到GND靠近U4 | 支撑低频大电流 | 喇叭瞬态电流远大于MCU |
| U4 | 功放芯片 | PAM8403 | SOP-16 | LIN/RIN接C19/C20 供电接5V_AUDIO 输出到喇叭端子 | 驱动喇叭 | 效率高 发热小 5V下易用 |
| R13 | 功放使能上拉 | 100k | 0603 | SHDN到5V_AUDIO | 默认上电开启功放 | 避免SHDN悬空导致状态不定 |
| J5 | 左声道喇叭端子 | 2P-5.08mm | OUTL+ 与 OUTL- | 连接8欧喇叭 | 桥接输出不能接地 |  |
| J6 | 右声道喇叭端子 | 2P-5.08mm | OUTR+ 与 OUTR- | 保留未来立体声 | 当前可不接或接第二只喇叭 |  |
| TP1 | 测试点 | 3V3 | 测试焊盘 | 3V3_D | 测量数字电源 | 调试供电是否正常 |
| TP2 | 测试点 | GND | 测试焊盘 | GND | 示波器地参考 | 便于调试 |
| TP3 | 测试点 | PWM | 测试焊盘 | PB0/AUDIO_PWM | 观察原始PWM波形 | 验证定时器输出 |
| TP4 | 测试点 | FILT | 测试焊盘 | AUDIO_F2 | 观察低通后的模拟波形 | 判断滤波和播放是否正常 |
| TP5 | 测试点 | NRST | 测试焊盘 | NRST | 观察或手动拉复位 | 便于上电调试 |

# 附录 B：完整 BOM

| 器件 | 参数 | 数量 | 封装 | 选型原因 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STM32F103C8T6 | 72MHz Cortex-M3 64KB Flash 20KB SRAM | 1 | LQFP48 | 与现有标准库工程和引脚分配完全一致 | STM32F103CBT6 可提供更大Flash |
| W25Q64JVSSIQ | 64Mbit SPI NOR Flash | 1 | SOIC-8 | 容量足够存放音频且驱动已经完成 | GD25Q64 MX25L6406E |
| ME6211C33M5G | 3.3V LDO | 1 | SOT-23-5 | 低压差 发热低 适合5V输入 | AP2112K-3.3 AMS1117-3.3 |
| PAM8403 | 2x3W Class-D功放 | 1 | SOP-16 | 5V供电效率高 成本低 适合小喇叭 | PAM8302A单声道 LM386学习版 |
| 8MHz晶振 | 8MHz 12pF负载 | 1 | 3225 | 满足现有HSE配置 | HC-49S 8MHz |
| 22pF电容 | 晶振负载 | 2 | 0603 | 常见负载组合 | 18pF 20pF需按晶体CL重算 |
| 0.1uF电容 | 去耦/复位/接口去耦 | 10 | 0603 | 高频旁路通用值 | 0402 0805 |
| 1uF电容 | LDO/Flash/音频耦合 | 5 | 0603或0805 | 补充中低频储能并隔直 | 2.2uF按稳定性要求替换 |
| 4.7uF电容 | 3.3V局部储能/LDO输出 | 2 | 0805 | 提升瞬态响应 | 10uF |
| 10nF电容 | 音频RC滤波 | 2 | 0603 | 配合2.2k形成约7.2kHz截止 | 8.2nF或12nF需重算截止频率 |
| 47uF电容 | 输入大电容 | 1 | 1206或插件 | 抑制输入线缆扰动 | 100uF |
| 470uF电解电容 | 功放储能 | 1 | 插件或7343 | 支撑喇叭瞬态大电流 | 220uF到1000uF按负载调整 |
| 2.2k电阻 | 音频RC滤波 | 2 | 0603 | 兼顾截止频率和GPIO负载 | 1k加22nF |
| 10k电阻 | 复位 BOOT Flash OLED等上拉下拉 | 7 | 0603 | 常用弱上拉/下拉折中 | 4.7k或47k视接口调整 |
| 100k电阻 | 功放使能上拉 | 1 | 0603 | 弱上拉降低静态耗流 | 47k |
| 1k电阻 | LED限流 | 1 | 0603 | 保护PC13并减小亮度电流 | 2.2k |
| 0R电阻 | VBAT跳线 | 1 | 0603 | 便于未来改版断开VBAT | 焊桥 |
| 绿色LED | 状态指示 | 1 | 0603或0805 | 直观看系统状态 | 任意可见光LED |
| SS14 | 肖特基反接保护 | 1 | SMA | 压降低 易采购 | PMEG2010 或改用MOS反接保护 |
| 自恢复保险丝 | 500mA | 1 | 1812 | 输入过流保护 | 一次性保险丝或省略 |
| 磁珠 | 600R@100MHz | 2 | 0603/0805 | 隔离VDDA与功放电源噪声 | 0R电阻或小电感 |
| 轻触开关 | 复位 | 1 | 6x6mm | 调试方便 | 贴片轻触开关 |
| BOOT0跳帽 | 2针 | 1 | 2.54mm | 保留系统Bootloader入口 | 拨码开关 |
| SWD排针 | 1x5 | 1 | 2.54mm | 下载与调试 | 2x5 Cortex调试口 |
| USART排针 | 1x4 | 1 | 2.54mm | 文件传输与日志 | USB转串口模块座 |
| OLED排针 | 1x4 | 1 | 2.54mm | 直接插接SSD1306 I2C模块 | 板载OLED座 |
| 喇叭端子 | 2P | 2 | 5.08mm | 桥接输出连接稳固 | 焊盘或JST端子 |
| 5V输入端子 | 2P | 1 | 5.08mm | 外接供电直观 | USB-C供电接口 |
| 测试点 | 3V3 GND PWM FILT NRST | 5 | 焊盘 | 方便示波器和万用表调试 | 圆形测试环 |